Universidad Tecnológica Metropolitana

Facultad de Ingeniería

Departamento de Informática y Computación

Laboratorio de Assembler MIPS

Implementación de un conversor de minúsculas a mayúsculas y su mapeo en el datapath

Asignatura: Arquitectura de Computadores (INF60500)

Profesores: Patricio Salgado, Juan Pablo Elgueta y Leonardo Bravo

Integrantes:

Ignacio Moreno

Rodrigo Donoso

Wladimir Gallardo

Semestre: primer semestre 2026

Fecha: junio de 2026

# Índice

1. Introducción

2. Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

3. Marco teórico

3.1 El datapath de ciclo único

3.2 Componentes principales

3.3 Señales de control

4. Descripción del problema y del algoritmo

4.1 El problema

4.2 Versión en alto nivel (C y Python)

4.3 Implementación en MIPS (MARS)

5. Mapeo de las instrucciones en el datapath

5.1 Tipos de instrucción

5.2 Tabla de señales de control

5.3 Recorrido por grupo

Carga (lbu)

Almacenamiento (sb)

ALU-inmediato (addi y slti)

Salto condicional (beq y bne)

Salto incondicional (j y jal)

R-type (move y jr)

5.4 Traza de ejecución con la letra 'h' (ASCII 104)

6. Resultados

7. Conclusiones

8. Referencias

# 1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un programa que convierte una cadena de texto de minúsculas a mayúsculas utilizando aritmética ASCII. A pesar de su simplicidad, el problema exige aplicar estructuras fundamentales como declaración de datos, asignaciones, operaciones aritméticas, comparaciones, ciclos y funciones con retorno.

El trabajo se estructuró en dos etapas:

1. Prototipo en Python: Diseño del algoritmo en un lenguaje de alto nivel como referencia.

2. Implementación en MIPS: Codificación y pruebas en el simulador MARS.

El núcleo de este informe se centra en el mapeo del datapath, donde se analiza el flujo de cada instrucción a través de los componentes del procesador de ciclo único y se detallan las señales de control que se activan en cada caso.

# 2. Objetivos

## Objetivo general

Implementar un algoritmo en assembler MIPS y analizar su ejecución en el camino de datos del procesador, identificando los componentes y señales de control de cada instrucción.

## Objetivos específicos

Diseñar y validar el algoritmo en Python como referencia de alto nivel.

Traducir el código a assembler MIPS y verificarlo en el simulador MARS.

Clasificar las instrucciones utilizadas (R, I, J) y detallar su ruta por el datapath.

Construir la tabla de señales de control para cada tipo de instrucción.

Representar el flujo del programa en el procesador mediante diagramas.

# 3. Marco teórico

## 3.1 El datapath de ciclo único

En este modelo de arquitectura, cada instrucción se procesa y completa en un único ciclo de reloj. La información fluye secuencialmente a través de los componentes del procesador, dividiéndose en cinco etapas operativas:

Búsqueda de Instrucción (IF): El Program Counter (PC) entrega la dirección de memoria para extraer la instrucción actual.

Decodificación y Lectura de Registros (ID): La Unidad de Control interpreta el código de operación (opcode) para activar las señales lógicas, mientras el Banco de Registros lee los operandos de origen.

Ejecución (EX): La Unidad Aritmético Lógica (ALU) realiza el cálculo, operación lógica o comparación correspondiente.

Acceso a Memoria (MEM): Etapa exclusiva para instrucciones de transferencia de datos (como lbu y sb), las cuales leen o escriben directamente en la Memoria de Datos.

Escritura en Registro (WB): El resultado final de la operación o el dato cargado desde la memoria se almacena de vuelta en el Banco de Registros.

El flujo exacto y los bloques activos en cada ciclo dependen estrictamente de las señales de control que la CPU genera de manera específica para cada instrucción.

## 3.2 Componentes principales

| Componente | Función en este programa |
| --- | --- |
| PC | Guarda la dirección de la instrucción actual. Se actualiza a la siguiente o al destino de un salto. |
| Memoria de instrucciones | Entrega la instrucción de 32 bits que está en la dirección del PC. |
| Banco de registros | Lee los registros ($t0, $t1, $a0) y escribe los resultados. |
| ALU | Suma, compara y calcula direcciones de memoria. |
| Memoria de datos | lbu lee un byte y sb escribe un byte. |
| Unidad de control | Decodifica el opcode y activa las señales que dirigen el resto. |
| Sign-extend | Lleva el inmediato de 16 a 32 bits para la ALU. |
| Multiplexores | Eligen entre dos entradas según la señal de control activa. |

## 3.3 Señales de control

Las señales de control son bits que la unidad de control activa o desactiva según la instrucción:

RegDst: elige si el registro destino es rd (tipo R) o rt (tipo I).

ALUSrc: elige si el segundo operando es un registro (0) o un inmediato (1).

MemRead / MemWrite: habilitan lectura o escritura en memoria de datos.

RegWrite: habilita la escritura en el banco de registros.

MemtoReg: elige si el dato que se escribe viene de memoria o de la ALU.

Branch / Jump: indican si el PC cambia por un salto.

ALUOp: indica qué operación hace la ALU (suma, resta, comparar).

# 4. Descripción del problema y del algoritmo

## 4.1 El problema

El programa recibe la cadena "holaComoEstas" y la recorre carácter por carácter. Si el código ASCII del carácter está entre 97 ('a') y 122 ('z'), se le resta 32 para convertirlo a mayúscula. Los caracteres que ya son mayúsculas o son números y símbolos se dejan igual. El resultado es "HOLACOMOESTAS".

## 4.2 Versión en alto nivel (C y Python)

def transformar_a_mayusculas(cadena_caracteres):
    resultado = []
    for caracter in cadena_caracteres:
        valor_ascii = ord(caracter)
        if 97 <= valor_ascii <= 122:
            valor_mayuscula = valor_ascii - 32
            resultado.append(chr(valor_mayuscula))
        else:
            resultado.append(caracter)
    return ''.join(resultado)

Código programado en lenguaje Python, cuyo objetivo de la función es transformar letras minúsculas a mayúsculas.

void transformar_a_mayusculas(char *cadena_caracteres, char *resultado) {
    int i;
    for (i = 0; cadena_caracteres[i] != '\0'; i++) {
        int valor_ascii = cadena_caracteres[i];
        if (valor_ascii >= 97 && valor_ascii <= 122) {
            resultado[i] = valor_ascii - 32;
        } else {
            resultado[i] = cadena_caracteres[i];
        }
    }
    resultado[i] = '\0';
}

Código equivalente en lenguaje C, con la misma lógica que la versión en Python: recorre la cadena carácter por carácter y resta 32 al código ASCII cuando corresponde.

## 4.3 Implementación en MIPS (MARS)

.data
    mensaje: .asciiz "holaComoEstas"
.text
main:
    la   $a0, mensaje    # carga la direccion de la cadena
    jal  transformar     # llama a la funcion
    li   $v0, 4          # codigo de imprimir cadena
    syscall              # imprime la cadena ya transformada
    li   $v0, 10         # codigo de salida
    syscall              # termina el programa

transformar:
    move $t0, $a0        # $t0 apunta al inicio de la cadena
bucle:
    lbu  $t1, 0($t0)     # lee un byte (un caracter)
    beq  $t1, $zero, fin # si es el fin de cadena (\0), termina
    slti $t3, $t1, 97    # ¿es menor que 'a'?
    bne  $t3, $zero, sigue
    slti $t3, $t1, 123   # ¿es menor o igual que 'z'?
    beq  $t3, $zero, sigue
    addi $t1, $t1, -32   # es minuscula: resta 32 -> mayuscula
    sb   $t1, 0($t0)     # guarda el caracter modificado
sigue:
    addi $t0, $t0, 1     # avanza al siguiente byte
    j    bucle
fin:
    jr   $ra             # vuelve a main

# 5. Mapeo de las instrucciones en el datapath

## 5.1 Tipos de instrucción

| Tipo | Formato | Instrucciones del programa |
| --- | --- | --- |
| R | op rs rt rd shamt funct | move (addu), jr |
| I | op rs rt inmediato | lbu, sb, beq, bne, slti, addi, li |
| J | op dirección | j, jal |

## 5.2 Tabla de señales de control

Las instrucciones del programa se reducen a seis grupos, porque varias comparten el mismo patrón de señales. La X indica que el valor de esa señal no importa para ese grupo.

| Grupo | RegDst | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | Jump | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALU-inmediato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | add/slt |
| Carga (lbu) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | add |
| Almacenamiento (sb) | X | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | add |
| Salto cond. (beq/bne) | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | sub |
| Salto incond. (j/jal) | X | X | X | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
| R-type (move/jr) | 1 | 0 | 0 | 1 (move) / 0 (jr) | 0 | 0 | 0 | 0 | funct |

Qué hace la ALU, si toca la memoria de datos y si escribe en un registro.

| Grupo | La ALU hace | Memoria de datos | Write-back | Señal que la distingue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALU-inmediato | opera con un número fijo | no | sí | ALUSrc = 1 |
| Carga (lbu) | calcula la dirección | lee | sí | MemRead = 1 |
| Almacenamiento (sb) | calcula la dirección | escribe | no | MemWrite = 1 |
| Salto cond. (beq/bne) | resta para comparar | no | no | Branch = 1 |
| Salto incond. (j/jal) | no la usa | no | solo jal | Jump = 1 |
| R-type (move/jr) | opera dos registros | no | sí (move) / no (jr) | RegDst = 1 |

## 5.3 Recorrido por grupo

En los diagramas siguientes, el verde marca los componentes y las conexiones que la instrucción usa, y el gris los que quedan apagados.

### Carga (lbu)

La instrucción de carga usa todo el camino. Lee el registro base $t0, la ALU suma el desplazamiento para obtener la dirección, la memoria de datos entrega el byte y ese byte se guarda en $t1. Es la única instrucción del programa que activa MemRead.

### Almacenamiento (sb)

El almacenamiento es el caso espejo de la carga. La ALU calcula la dirección igual, pero ahora la memoria de datos escribe el byte de $t1. No hay escritura de registro, así que la ruta de vuelta al banco de registros queda apagada.

### ALU-inmediato (addi y slti)

Estas instrucciones operan con un valor fijo que pasa por el extensor de signo. No tocan la memoria de datos, pero sí guardan el resultado en un registro. addi suma y slti compara y deja un 1 o un 0. Es el grupo más frecuente del programa.

### Salto condicional (beq y bne)

La ALU resta los dos operandos para compararlos. Si el resultado es cero, los valores son iguales y el PC salta a la etiqueta. bne usa la misma ruta, pero salta en el caso contrario, cuando la resta no da cero. No tocan la memoria ni escriben registros.

### Salto incondicional (j y jal)

El destino del salto sale de la propia instrucción, sin pasar por la ALU ni leer registros. j solo cambia el PC. jal hace lo mismo, pero además guarda la dirección de retorno en $ra, para que después jr pueda volver al punto desde donde se llamó la función.

### R-type (move y jr)

Las instrucciones R-type operan entre dos registros, sin valor inmediato (por eso ALUSrc vale 0). move, que en realidad es addu, escribe el resultado en el registro de destino. jr es un caso especial: no escribe ningún registro, sino que carga $ra en el PC para volver de la función.

## 5.4 Traza de ejecución con la letra 'h' (ASCII 104)

| Instrucción | Qué ocurre | Componentes activos |
| --- | --- | --- |
| lbu $t1, 0($t0) | Lee la 'h' (104) desde memoria | PC, mem. instr., registros, ALU, mem. datos |
| beq $t1, $zero, fin | 104 no es 0, no salta | ALU (resta) |
| slti $t3, $t1, 97 | 104 < 97 es falso, $t3 = 0 | ALU (slt) |
| bne $t3, $zero, sigue | $t3 = 0, no salta (sí es >= 'a') | ALU |
| slti $t3, $t1, 123 | 104 < 123 es verdadero, $t3 = 1 | ALU (slt) |
| beq $t3, $zero, sigue | $t3 = 1, no salta (sí es <= 'z') | ALU |
| addi $t1, $t1, -32 | 104 - 32 = 72, la letra 'H' | ALU (suma) |
| sb $t1, 0($t0) | Escribe la 'H' en memoria | mem. datos |
| addi $t0, $t0, 1 | Avanza al siguiente byte | ALU |
| j bucle | Vuelve al inicio del ciclo | PC |

# 6. Resultados

Al ejecutar el programa en MARS con la cadena "holaComoEstas", el programa imprime por consola "HOLACOMOESTAS" (llamada al sistema 4, agregada en main antes del código de salida). Las letras que ya eran mayúsculas (C, E) no se modifican porque la primera comparación slti deja $t3=1 y el bne salta directamente a continuar, evitando la resta y el almacenamiento. La versión Python entrega el mismo resultado.

# 7. Conclusiones

El laboratorio demostró la equivalencia entre el algoritmo de alto nivel (Python) y su ejecución en bajo nivel (MIPS), logrando la conversión de la cadena en el simulador MARS mediante aritmética ASCII.

El análisis del datapath de ciclo único evidenció cómo la Unidad de Control coordina el hardware. Cada instrucción activa una ruta física específica y define, mediante las señales de control (ALUSrc, MemRead, RegWrite), qué componentes operan y cuáles se aíslan. Esto garantiza que la búsqueda, decodificación, ejecución y almacenamiento de los datos ocurran de forma correcta y sincronizada en un solo ciclo de reloj.

# 8. Referencias

Patterson, D. A. y Hennessy, J. L. (2014). Organización y diseño de computadores: la interfaz hardware/software. Elsevier.

Vollmar, K. y Sanderson, P. MARS: MIPS Assembler and Runtime Simulator. Missouri State University.

Bravo, L. Material del curso INF60500 Arquitectura de Computadores: datapath y simulador DrMIPS. Universidad Tecnológica Metropolitana.