Explicación completa del código

Conversor de minúsculas a mayúsculas (MIPS)

Laboratorio Assembler MIPS — Arquitectura de Computadores (INF60500) — Ignacio Moreno

Por si el profe o un compañero te pide explicar el programa completo, no solo el mapeo de sb.

# 0. Qué hace el programa, en una frase

Recibe un texto y lo convierte todo a mayúsculas, letra por letra, dejando el resto de los caracteres (números, mayúsculas, símbolos) sin tocar.

# 1. Para qué sirve cada registro

| Registro | Para qué se usa | Se dice |
| --- | --- | --- |
| $a0 | Al principio guarda la dirección del texto completo (el parámetro que recibe la función). | “a-cero” |
| $t0 | El puntero: la dirección del carácter que se está mirando. Avanza de a uno en cada vuelta del bucle. | “te cero” |
| $t1 | El carácter actual: el byte leído en la dirección de $t0. Si es minúscula, se modifica antes de guardarlo. | “te uno” |
| $t3 | Una bandera temporal: guarda 1 o 0 según el resultado de una comparación. Se usa y se descarta enseguida. | “te tres” |
| $v0 | El código que le dice al sistema qué operación hacer (imprimir, terminar el programa, etc.). | “ve-cero” |
| $ra | La dirección a la que hay que volver cuando termina la función. | “ere-a” |
| $zero | Siempre vale 0. Se usa para comparar. | “registro cero” |

La idea clave: $t0 recorre el texto de principio a fin (avanza de a un byte), y $t1 es el dato que se lee, se revisa, y a veces se cambia, en cada posición por la que pasa $t0.

# 2. El código, línea por línea

main:

la   $a0, mensaje      # $a0 = direccion donde empieza el texto

jal  transformar       # llama a la funcion que hace el trabajo

li   $v0, 4            # codigo de "imprimir texto"

syscall

li   $v0, 10           # codigo de "terminar programa"

syscall

transformar:

move $t0, $a0          # $t0 = copia de la direccion (para no perder $a0)

bucle:

lbu  $t1, 0($t0)       # $t1 = el byte que esta en la direccion de $t0

beq  $t1, $zero, fin   # si ese byte es 0 (fin del texto), termina

slti $t3, $t1, 97      # $t3 = 1 si $t1 es menor que 'a' (97)

bne  $t3, $zero, continuar   # si es menor que 'a', no es minuscula: saltar

slti $t3, $t1, 123     # $t3 = 1 si $t1 es menor que 123 (una mas que 'z')

beq  $t3, $zero, continuar   # si NO es menor que 123, no es minuscula: saltar

addi $t1, $t1, -32     # es minuscula: restarle 32 la convierte en mayuscula

sb   $t1, 0($t0)       # guardar el byte ya modificado

continuar:

addi $t0, $t0, 1       # avanzar el puntero al siguiente byte

j    bucle             # repetir con el siguiente caracter

fin:

jr   $ra               # terminar y volver a main

En palabras simples, el bucle hace esto en cada vuelta:

- Lee un carácter.

- Si es el final del texto, termina.

- Si el carácter no está entre 'a' y 'z', lo deja igual.

- Si sí está entre 'a' y 'z', le resta 32 (eso lo convierte en mayúscula) y lo vuelve a guardar en el mismo lugar.

- Avanza al siguiente carácter y repite.

# 3. Ejemplo con una palabra: recorriendo “hola”

| Vuelta | $t0 apunta a | $t1 (leído) | ¿Minúscula? | Qué pasa | Se guarda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | posición 0 | h (104) | sí | 104 − 32 = 72 | H |
| 2 | posición 1 | o (111) | sí | 111 − 32 = 79 | O |
| 3 | posición 2 | l (108) | sí | 108 − 32 = 76 | L |
| 4 | posición 3 | a (97) | sí | 97 − 32 = 65 | A |
| 5 | posición 4 | \0 (0) | — | carácter nulo → beq salta a fin | (nada) |

Resultado: "hola" → "HOLA".

Si el carácter ya fuera mayúscula o un símbolo (por ejemplo 'C' = 67, o '!' = 33), la comparación slti $t3, $t1, 97 daría $t3=1 (porque 67 y 33 son menores que 97), así que bne saltaría directo a continuar sin tocar el dato — por eso el programa no daña lo que ya está en mayúscula.

# 4. Mini-glosario de instrucciones usadas

| Instrucción | Qué hace |
| --- | --- |
| la $a0, mensaje | Carga la dirección (load address) de la variable mensaje en $a0. |
| jal transformar | Llama a la función transformar (jump and link): salta ahí y guarda en $ra la dirección a la que hay que volver. |
| li $v0, 4 / syscall | Carga el número 4 en $v0 (código de “imprimir string”) y ejecuta la llamada al sistema. |
| move $t0, $a0 | Copia el valor de $a0 a $t0 (para tener una copia que se pueda modificar sin perder $a0). |
| lbu $t1, 0($t0) | Carga un byte sin signo desde la dirección $t0 (más 0 de offset) en $t1. |
| beq $t1, $zero, fin | Si $t1 es igual a 0, salta a la etiqueta fin. |
| slti $t3, $t1, 97 | Pone $t3 = 1 si $t1 < 97, si no $t3 = 0. |
| bne $t3, $zero, continuar | Si $t3 no es 0, salta a continuar. |
| addi $t1, $t1, -32 | Le suma −32 a $t1 (equivale a restarle 32). |
| sb $t1, 0($t0) | Guarda el byte de $t1 en la dirección $t0 (esta es la instrucción que mapeaste en el datapath). |
| j bucle | Salta directo (jump) a la etiqueta bucle, sin condición. |
| jr $ra | Salta a la dirección guardada en $ra (vuelve de la función). |

# 5. Preguntas típicas sobre el código completo

P: ¿Por qué se usa addi $t1, $t1, -32 y no una resta directa?

R: Porque en el set de instrucciones que usamos no hay una instrucción subi (restar un número fijo), así que sumar un número negativo hace exactamente lo mismo: sumar −32 es igual a restar 32.

P: ¿Por qué se compara dos veces (slti ... 97 y slti ... 123) en vez de una sola vez?

R: Porque hay que revisar un rango: que el carácter sea mayor o igual que 'a' y menor o igual que 'z'. Una sola comparación no alcanza para verificar un rango completo, así que se necesitan dos: una para el límite de abajo y otra para el límite de arriba.

P: ¿Qué significa que $t3 sea una “bandera”?

R: Que no representa un dato del programa (como sí lo hacen $t0 o $t1), sino solo el resultado de una pregunta de sí/no (¿es menor que 97?). Se usa inmediatamente después y no importa su valor en el resto del programa.

P: ¿Cómo sabe el programa cuándo termina el texto?

R: Los strings en este estilo terminan con un byte en 0 (el carácter nulo). Por eso el beq $t1, $zero, fin corta el bucle apenas se lee ese 0.

P: ¿Qué pasaría si la palabra ya viene en mayúsculas?

R: Nada cambia: cada letra falla la comparación slti $t3, $t1, 97 (porque una mayúscula vale menos de 97 en ASCII), así que el programa salta a continuar sin modificarla.

P: ¿Por qué $t0 se copia de $a0 en vez de usar $a0 directamente?

R: Por costumbre/orden: $a0 es el parámetro de entrada de la función, y es más prolijo dejarlo sin tocar y trabajar con una copia ($t0) que sí se va a ir modificando en el bucle.

P: ¿Cuántas veces se ejecuta sb?

R: Una vez por cada letra minúscula del texto — no una vez por cada carácter. Los caracteres que no son minúsculas nunca llegan a la línea del sb porque el bne/beq los saltan antes.