Guion de la presentación completa

11 slides — ~10 minutos

Laboratorio Assembler MIPS — Arquitectura de Computadores (INF60500) — Ignacio Moreno

Cubre todo el deck actual. Las partes que no son tuyas (slides compartidas, beq, lbu) están en versión corta, solo para que sepas el hilo completo y puedas seguir si alguien se traba. Tu parte fuerte (sb) tiene el detalle completo en Guion_QA_sb.md — acá va la versión resumida para no repetir.

Slide 1 — Portada   (≈10 seg)

“Buenos días/tardes. Somos Rodrigo, Wladimir e Ignacio, y vamos a presentar el laboratorio de Assembler MIPS: un conversor de minúsculas a mayúsculas, con su mapeo en el datapath.”

Slide 2 — MIPS   (≈35 seg)

“MIPS es una arquitectura de 32 bits, con instrucciones simples y de largo fijo. En nuestro algoritmo usamos los tres formatos: tipo R, como move; tipo I, que es la mayoría — lbu, beq, slti, bne, addi, sb, la; y tipo J, los saltos directos como j y jal. O sea, entre todas las instrucciones se cubren prácticamente todos los componentes del datapath.”

Slide 3 — Datapath (componentes)   (≈35 seg)

“Antes de entrar al detalle, esta es la lista de componentes del datapath y para qué sirve cada uno: el PC guarda la dirección de la instrucción actual; la memoria de instrucciones la entrega; la unidad de Control decodifica el opcode y prende las señales; el banco de registros lee y escribe datos; la ALU hace las operaciones; la memoria de datos lee y escribe bytes del string; Sign-Extend estira el inmediato a 32 bits; y los MUX seleccionan entre distintas fuentes según las señales de control.”

Slide 4 — Señales de control   (≈35 seg)

“Estas señales las prende la unidad de Control según el opcode. Cada una tiene un rol puntual: RegDst elige el registro destino, ALUSrc elige si el segundo operando de la ALU es un registro o un inmediato, MemRead y MemWrite habilitan lectura o escritura en memoria, RegWrite habilita escritura en un registro, MemtoReg elige si el dato viene de la ALU o de memoria, Branch habilita la evaluación de saltos, y ALUOp le dice a la ALU qué operación hacer. Estas mismas señales son las que vamos a prender y apagar en cada instrucción que mapeamos.”

Slide 5 — Etapas del procesador monociclo   (≈40 seg)

“Toda instrucción, sin excepción, pasa por 5 etapas en un mismo ciclo de reloj: Fetch, donde se busca la instrucción en memoria usando el PC; Decode, donde Control interpreta el opcode y se leen los registros; Execute, donde la ALU hace su operación; Memory Access, que solo aplica si la instrucción lee o escribe memoria; y Write Back, donde se actualiza el registro destino si corresponde. En las siguientes slides van a ver exactamente qué pasa en cada etapa para tres instrucciones distintas.”

Slide 6 — Código HLL (Python)   (≈40 seg)

“Este es el algoritmo en alto nivel, en Python. Recorre la palabra carácter por carácter, obtiene su valor ASCII, y si está entre 97 y 122 (o sea, es una letra minúscula), le resta 32 para convertirla en mayúscula. Si ya está en mayúscula o es otro símbolo, se deja igual.”

Slide 7 — Código LLL (Ensamblador)   (≈45 seg)

“Y este es el mismo algoritmo, pero en ensamblador MIPS. main llama a la función transformar, que recorre la cadena con un puntero ($t0). En cada vuelta del bucle: se carga el carácter con lbu, se verifica con dos slti si está en el rango de una minúscula, y si lo está, se le resta 32 con addi y se guarda de vuelta con sb. Después se avanza al siguiente byte y se repite, hasta encontrar el carácter nulo que marca el final del texto.”

Si te preguntan algo más específico del código completo, tienes el detalle en Explicacion_Codigo_Completo.md — registro por registro, con un ejemplo trazado con la palabra “hola”.

Slide 8 — Datapath beq (para quien la presente)   (≈1 min 30 seg)

“La instrucción es beq $t1, $zero, fin: compara si $t1 es igual a cero, y si es así, salta a la etiqueta fin. El opcode 000100 prende Branch y pone ALUOp en 01 (resta), porque la ALU calcula $t1 - $zero y usa la señal Zero para decidir si son iguales. No hay escritura en memoria ni en registros — beq solo compara y decide si saltar. Por eso todo el camino de arriba (el cálculo de la dirección de salto con Shift-left-2 y el sumador de branch) está activo, junto con la compuerta AND que combina Branch con Zero para decidir el próximo PC.”

Slide 9 — Datapath lbu (para quien la presente)   (≈1 min 30 seg)

“La instrucción es lbu $t1, 0($t0): carga el byte en la dirección $t0 y lo guarda en $t1. El opcode 100100 prende MemRead y RegWrite, y MemtoReg, porque el dato que se escribe en el registro viene de memoria, no de la ALU. Es exactamente el camino contrario al de sb: acá el dato sale de memoria y entra a un registro.”

Slide 10 — Datapath sb — TU PARTE   (≈1 min 45 seg)

“Mi instrucción es sb, que guarda un dato en la memoria: guarda lo que hay en el registro te uno, en la dirección que apunta el registro te cero. Con el opcode 101000, Control prende la escritura en memoria y el selector (para usar el inmediato, no otro registro), y apaga la escritura en un registro, porque un guardado nunca cambia un registro. El camino: se leen te cero y te uno del banco de registros, el inmediato pasa por Sign-extend, la ALU suma te cero más cero para obtener la dirección, y en paralelo el valor de te uno entra directo a la memoria como el dato a guardar. Como la señal de escritura está prendida, la memoria guarda ese byte ahí. No hay write-back, porque un guardado no cambia registros.”

Guion completo, con Q&A y frases de apoyo, en Guion_QA_sb.md.

Slide 11 — Conclusiones   (≈30 seg)

“En resumen: este laboratorio nos permitió consolidar el uso de instrucciones condicionales, lógicas y llamadas al sistema en ensamblador, entendiendo lo estricto que es el orden de ejecución. Y el estudio del datapath nos dio una visión clara de que cada línea de código activa compuertas, multiplexores y registros físicos reales — no es solo texto, es hardware funcionando. Muchas gracias.”

# Notas de tiempo

Si van sumando los tiempos sugeridos da ~9 minutos, dejando margen.

Las slides 8 y 9 (beq, lbu) están resumidas porque no son tu parte — no hace falta que te las aprendas al detalle, solo para que entiendas el hilo si alguien pregunta algo cruzado (“¿en qué se parece tu instrucción a la de tu compañero?”).

Si el profe corta a mitad de una slide con una pregunta, no pasa nada: respondan y retomen donde quedaron.