Guion de exposición y Q&A

Instrucción sb $t1, 0($t0)

Laboratorio Assembler MIPS — Arquitectura de Computadores (INF60500) — Ignacio Moreno

Preparado para la evaluación presencial. El profe puede preguntar cualquier cosa de acá abajo, así que conviene entenderlo, no solo memorizarlo.

# 1. Guion principal (lo que dices en voz alta)

Léelo en este orden, apoyándote en la slide 6:

Mi instrucción es sb $t1, 0($t0), un store byte: guarda el contenido de $t1 en la memoria, en la dirección $t0 + 0.

Es de tipo I (inmediato). Sus 32 bits se dividen así:

- opcode = 101000 (bits 31-26): le dice a la unidad de Control que es un store.

- rs = 01000 (bits 25-21): registro $t0, la dirección base.

- rt = 01001 (bits 20-16): registro $t1, el dato que se va a guardar.

- inmediato = 0000000000000000 (bits 15-0): el offset, que en este caso es 0.

Con el opcode, Control activa MemWrite = 1 y ALUSrc = 1, y deja RegWrite = 0 porque un store nunca modifica un registro.

El camino activo es:

- El PC entra a Instruction memory y se leen los 32 bits.

- rs ($t0) va a Read register 1, y rt ($t1) va a Read register 2 — el banco de registros entrega Read data 1 = valor de $t0 y Read data 2 = valor de $t1.

- El inmediato pasa por Sign-extend, que lo lleva a 32 bits con signo (sigue siendo 0).

- Como ALUSrc = 1, el MUX elige la salida de Sign-extend (no Read data 2) como segundo operando de la ALU.

- ALUOp = 00 le dice a ALU control que mande el código de sumar; ALU control manda esa señal a la ALU.

- La ALU suma $t0 + 0 y el resultado es la dirección de memoria.

- Esa dirección entra a Address de Data memory. En paralelo, Read data 2 ($t1) entra directo a Write data — sin pasar por la ALU.

- Como MemWrite = 1, la memoria escribe el byte de $t1 en esa dirección.

- No hay write-back: RegWrite = 0, así que no se toca ningún registro, y por eso Read data de memoria y el MUX final ni se usan.

- En paralelo, PC+4 avanza al programa hacia la siguiente instrucción (Branch = 0, no hay salto).

# 2. Señales de control, una por una

Por si preguntan “¿por qué ese valor?”:

| Señal | Valor | Por qué |
| --- | --- | --- |
| RegDst | X | No hay escritura a registro, así que da igual qué registro “elegiría” el mux de destino — nunca se usa. |
| Branch | 0 | sb no es un salto condicional. |
| MemRead | 0 | No se lee memoria, se escribe. |
| MemtoReg | X | Solo se usa para decidir qué se escribe en el registro — y como RegWrite=0, no aplica. |
| ALUOp | 00 | Código fijo que le dice a ALU control “esta es una operación de suma” (para calcular direcciones, siempre se suma). |
| MemWrite | 1 | Es la señal que define que esto es un store: se activa la escritura en memoria. |
| ALUSrc | 1 | El segundo operando de la ALU viene del inmediato (Sign-extend), no de un registro. |
| RegWrite | 0 | Un store no modifica ningún registro. |

# 3. Preguntas típicas que puede hacer el profe (y respuesta corta)

¿Por qué RegWrite es 0?

Porque sb guarda un dato en memoria, no lo trae de vuelta a un registro. No hay write-back.

¿Por qué ALUSrc es 1 y no 0?

Porque la ALU necesita sumar $t0 con el offset inmediato (0 en este caso), no con otro registro. Si fuera una instrucción tipo add $t1,$t2,$t3, ahí sí ALUSrc sería 0 (el segundo operando vendría de Read data 2).

¿Qué hace la ALU exactamente?

Suma $t0 (dirección base) + el inmediato con signo (0) = dirección de memoria donde se escribe.

¿Qué pasa con Read data 2 si no pasa por la ALU?

Va directo a Write data de Data memory. Es el dato a guardar, no participa en el cálculo de la dirección.

¿Por qué Instruction[5-0] va a ALU control si esta instrucción no es tipo R?

Es una conexión física fija del datapath: esos 6 bits siempre se mandan a ALU control, pero acá no se usan de verdad, porque ALUOp=00 ya le dice a ALU control “suma” sin mirar esos bits. Esos bits importan cuando ALUOp=10 (instrucciones tipo R), ahí sí ALU control mira el funct para decidir entre suma, resta, AND, OR, etc.

¿Qué le dice ALU control a la ALU?

Le manda un código de 4 bits que en este caso significa “suma”. Esa señal entra a la ALU por abajo, junto al segundo operando.

¿Por qué no sale nada de Data memory?

Porque MemRead=0. La memoria solo escribe, no entrega ningún dato de vuelta, y por eso el MUX final (el que elige entre resultado de ALU o dato leído de memoria) tampoco se usa.

¿Qué diferencia hay con lbu (la de tu compañero)?

lbu es la operación espejo: ahí MemRead=1, RegWrite=1, MemtoReg=1 (todo lo que en sb está apagado), y sí sale un dato de Read data de memoria que vuelve a escribirse en un registro. sb es exactamente lo opuesto: los datos van hacia la memoria, no vuelven.

¿Por qué el PC+4 sigue activo si esto no es un salto?

Porque avanzar al programa (PC = PC+4) pasa en toda instrucción, sea cual sea. Es independiente de si hay salto o no — el salto solo cambiaría qué valor entra al MUX final de arriba (PCSrc), pero acá Branch=0 así que siempre se elige PC+4.

# 4. Frases clave para no trabarte

- "Es un store, así que los datos van hacia la memoria, no vuelven."

- "ALUSrc=1 porque sumo con el inmediato, no con otro registro."

- "MemWrite=1 es la señal que define que esto es un store."

- "No hay write-back porque RegWrite=0 — no se modifica ningún registro."

- "El opcode 101000 es lo único que Control necesita para prender MemWrite y ALUSrc, y apagar RegWrite."